# 和豆包的对话_0607

# 零跑C11车机系统日志事件映射完整文档（开发版）

适用车型：零跑C11（2023款及以后，高通8155芯片，安卓9系统）

文档用途：用于开发车机自动化脚本、自定义语音助手、状态监控工具、场景联动功能

核心原理：通过监听车机系统Logcat输出，实时捕获车辆状态变化和用户操作事件

## 一、日志监听基础配置

开发日志监听模块时必须使用以下基础参数：

| 配置项 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 必须监听的日志TAG | D/C11CarSomeIp, D/LPSysUI.LeapMotorTopTaskHelper, D/LPSysUI.AppStatisticsUtil, D/C11CarXml, D/BleControlService, I/TripService, I/BtMusicManager, I/MediaTlog - CtrlService, D/zza, I/AroundService | 所有车辆事件均会从这些TAG输出 |
| 最小日志匹配长度 | 14 | 过滤掉长度小于14的无效日志 |
| 日志匹配方式 | 精确字符串包含匹配 | 不区分大小写，但建议严格匹配空格和符号 |

## 二、核心车辆状态事件映射表

### 2.1 车门与舱盖状态

| 事件名称 | 日志TAG | 精确匹配字符串 | 事件值 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左前门状态变化 | D/C11CarSomeIp | onMessage eventId: 9123 value: | 1 | 左前门打开 |  |
|  |  |  | 0 | 左前门关闭 |  |
| 右前门状态变化 | D/C11CarSomeIp | onMessage eventId: 9124 value: | 1 | 右前门打开 |  |
|  |  |  | 0 | 右前门关闭 |  |
| 左后门状态变化 | D/C11CarSomeIp | onMessage eventId: 9125 value: | 1 | 左后门打开 |  |
|  |  |  | 0 | 左后门关闭 |  |
| 右后门状态变化 | D/C11CarSomeIp | onMessage eventId: 9126 value: | 1 | 右后门打开 |  |
|  |  |  | 0 | 右后门关闭 |  |
| 后备箱状态变化 | D/C11CarSomeIp | onMessage eventId: 9127 value: | 1 | 后备箱打开 |  |
|  |  |  | 0 | 后备箱关闭 |  |
| 前机盖状态变化 | D/C11CarSomeIp | onMessage eventId: 9128 value: | 1 | 前机盖打开 |  |
|  |  |  | 0 | 前机盖关闭 |  |

### 2.2 挡位状态

| 事件名称 | 日志TAG | 精确匹配字符串 | 事件值 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挡位切换 | D/C11CarSomeIp | onMessage eventId: 1110 value: | 1 | 挂入R挡（倒车） |  |
|  |  |  | 2 | 挂入N挡（空挡） |  |
|  |  |  | 3 | 挂入D挡（前进） |  |

### 2.3 车辆锁止状态

| 事件名称 | 日志TAG | 精确匹配字符串 | 事件值 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆锁止状态变化 | D/C11CarSomeIp | eventid: 1200 msg: | 0 | 车辆解锁 |  |
|  |  |  | 1 | 车辆上锁 |  |

### 2.4 空调系统状态

| 事件名称 | 日志TAG | 精确匹配字符串 | 事件值 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调页面显示状态 | D/LPSysUI.LeapMotorTopTaskHelper | 空调页面 airState = | 1 | 空调页面打开 |  |
|  |  |  | 0 | 空调页面关闭 |  |
| 空调开关状态 | D/C11CarXml | onPageAction: pageId = BottomBar event = 空调开关 value = | 1 | 空调开启 |  |
|  | D/LPSysUI.AppStatisticsUtil |  | 0 | 空调关闭 | 两个TAG都会输出，任意一个匹配即可 |

### 2.5 座椅控制页面状态

| 事件名称 | 日志TAG | 精确匹配字符串 | 事件值 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 座椅控制页面显示状态 | D/LPSysUI.AppStatisticsUtil | onPageAction: pageId = BottomBar event = 座椅控制页面 value = | 1 | 座椅控制页面打开 |  |
|  |  |  | 0 | 座椅控制页面关闭 |  |

### 2.6 灯光系统状态

| 事件名称 | 日志TAG | 精确匹配字符串 | 事件值 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 近光灯状态 | D/C11CarXml | node_name : Close setTextContent: | 0 | 近光灯开启 | ⚠️ 反向逻辑 |
|  |  |  | 1 | 近光灯关闭 |  |
| 左转灯状态 | D/C11CarSomeIp | onMessage eventId: 9106 value: | 1 | 左转灯开启 |  |
|  |  |  | 0 | 左转灯关闭 |  |
| 右转灯状态 | D/C11CarSomeIp | onMessage eventId: 9107 value: | 1 | 右转灯开启 |  |
|  |  |  | 0 | 右转灯关闭 |  |

### 2.7 天窗与遮阳帘状态

| 事件名称 | 日志TAG | 精确匹配字符串 | 事件值 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遮阳帘状态 | D/BleControlService | onMessage eventId: 21207 value: | 3 | 遮阳帘完全打开 |  |
|  |  |  | 4 | 遮阳帘完全关闭 |  |
| 天窗状态 | D/C11CarSomeIp | onMessage eventId: 21201 value: | 3 | 天窗完全打开 | 标准值 |
|  |  |  | 4 | 天窗完全关闭 | 标准值 |

### 2.8 车窗状态

| 事件名称 | 日志TAG | 精确匹配字符串 | 事件值 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 右前车窗动作 | D/C11CarSomeIp | onMessage eventId: 21180 value: | - | 右前车窗有动作 | 具体数值需实车测试 |

### 2.9 多媒体控制事件

| 事件名称 | 日志TAG | 精确匹配字符串 | 事件值 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 音乐暂停/播放 | I/MediaTlog - CtrlService | Recive wheelService mute : 1 | - | 音乐暂停/播放 |  |
| 上一首 | I/BtMusicManager | Recive wheelService music : 1 | - | 上一首 | 蓝牙连接时触发 |
| 下一首 | I/BtMusicManager | Recive wheelService music : 2 | - | 下一首 | 蓝牙连接时触发 |
| 途记开始录制 | I/TripService | startMp4Record | - | 行车记录仪开始录制 |  |

## 三、扩展车辆状态事件映射表

### 3.1 车辆硬件状态

| 事件名称 | 日志TAG | 精确匹配字符串 | 数据格式 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轮胎压力温度更新 | D/zza | TPMSBean{pos= | pos=X, singleTirePress=XXX, singleTireTemp=XX | 四轮胎压胎温 | pos:0=左前,1=右前,2=左后,3=右后压力单位:kPa温度单位:℃ |
| GPS位置更新 | I/LeapSystemAppService | ### gpsLocationMsg | [时间戳],1,[纬度],[经度],[海拔] | GPS定位信息 | 每秒更新一次 |

### 3.2 360环视状态

| 事件名称 | 日志TAG | 精确匹配字符串 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360环视隐藏 | D/C11CarSomeIp | hideAnimView | 360环视界面关闭 |  |

## 四、系统与应用状态事件映射表

| 事件名称 | 日志TAG | 精确匹配字符串 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏幕状态变化 | - | leap_screen_state | 屏幕点亮/熄灭 | 具体数值需实车测试 |
| 屏幕点亮 | I/MediaTlog - CtrlService | Recive the screen on | 屏幕点亮 |  |
| 蓝牙连接状态变化 | I/BtMusicManager | isA2dpConneted: | 蓝牙A2DP连接状态 | true=已连接,false=未连接 |
| 多媒体服务连接 | D/SmartDockService | onServiceConnected: com.leapmotor.mediac11.MediaService | 多媒体服务连接成功 |  |
| 多媒体服务断开 | D/SmartDockService | onServiceDisconnected: pauseStatus = true | 多媒体服务断开 |  |
| 当前播放音乐信息 | D/SmartDockAdapter | showMusicItem: defaultMusicName = | 当前播放歌曲名和歌手 | 格式：defaultMusicName = [歌曲名] / defaultSingerName = [歌手名] |

## 五、开发注意事项（必看）

- 日志匹配精度：所有事件必须使用精确字符串包含匹配，注意空格和大小写

- 反向逻辑：近光灯状态为反向逻辑（0=开，1=关），开发时必须注意转换

- 重复事件：同一状态变化可能会从多个TAG输出，建议做防抖处理（300ms内只处理一次）

- 事件顺序：部分复杂操作会触发多个事件，需按实际业务逻辑处理顺序

- 兼容性：不同车机系统版本的日志格式可能略有差异，建议增加容错处理

- 权限要求：监听Logcat需要android.permission.READ_LOGS权限，普通应用需通过ADB授权

## 给ChatGPT的开发协助指令

请基于以上零跑C11车机日志事件映射文档，协助我完成以下开发任务：

- 设计一个Android后台服务，实现Logcat实时监听和事件解析

- 提供事件回调接口，支持注册监听任意车辆状态变化

- 实现事件防抖和去重逻辑，避免重复触发

- 给出基于这些事件实现自动化场景的示例代码（如：挂R挡自动打开360环视、打转向灯自动打开对应摄像头）

- 设计一个状态管理类，实时缓存所有车辆当前状态

- 提供错误处理和异常恢复机制，确保服务稳定运行

(豆包AI生成)