# 和豆包的对话_0607

用户：

还有这个，里面也包含一部分比如自由语音文本输出、童锁控制、优化后的车控逻辑（仅参考），这个也总结成成熟文档，我要喂给chatgpt，协助我开发车机软件

​

豆包：

# 零跑C11 MacroDroid车机自动化配置完整文档（开发版）

适用车型：零跑C11（2023款及以后，高通8155芯片，安卓9系统）

文档用途：用于开发零跑C11车机自动化脚本、自定义语音助手、场景联动功能

核心原理：通过监听Logcat系统日志+发送系统广播+执行Shell命令，实现车辆状态感知与自动控制

依赖环境：MacroDroid v5.9.0+、Shizuku（用于执行ADB命令）、无障碍权限

## 一、全局基础配置

### 1.1 系统级配置

| 配置项 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 日志监听间隔 | 300ms | 每300ms扫描一次系统日志 |
| 自动启动 | 开机自动启动 | 开机后自动运行所有启用的宏 |
| 无障碍权限 | 已开启 | 用于UI交互、应用控制、屏幕内容读取 |
| Shizuku权限 | 已配置 | 用于执行需要ADB权限的Shell命令 |
| 悬浮按钮 | 已启用 | 提供快捷返回、副屏主页等功能 |
| 日志清理 | 每2分钟自动清理 | 防止日志堆积导致车机卡顿 |

### 1.2 核心依赖包名与Activity

| 应用名称 | 包名 | 主Activity |
| --- | --- | --- |
| 360环视 | com.leapmotor.cameraaround | com.leapmotor.cameraaround.AroundActivity |
| 讯飞语音服务 | com.iflytek.cutefly.speechclient.hmi | com.iflytek.autofly.voicecoreservice.tts.TtsService |
| 高德地图 | com.autonavi.amapauto | com.autonavi.amapauto.AmapAutoMainActivity |
| 系统服务 | com.leapmotor.system | com.leapmotor.system.demo.DemoActivity |

## 二、核心自动化宏分类与实现

### 2.1 Logcat事件监听与控制（核心）

| 宏名称 | 触发条件 | 执行动作 | 功能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方控下一曲 | 收到Intent：com.leapmotor.action.METER.CTRL value=2 | 1. 发送媒体下一曲命令2. 延迟150ms3. 发送媒体播放命令 | 方向盘按键控制音乐播放 | 解决原车方控偶尔失效问题 |
| 方控上一曲 | 收到Intent：com.leapmotor.action.METER.CTRL value=1 | 1. 发送媒体上一曲命令2. 延迟150ms3. 发送媒体播放命令 | 方向盘按键控制音乐播放 |  |
| D档语音提示 | Logcat：D/C11CarSomeIp onMessage eventId: 1110 value: 3 | 发送TTS广播："起飞！" | 挂入D挡时语音提示 | 可自定义提示文本 |
| R档语音提示 | Logcat：D/C11CarSomeIp onMessage eventId: 1110 value: 1 | 发送TTS广播："倒车请注意" | 挂入R挡时语音提示 | 可自定义提示文本 |
| 开门语音提示 | Logcat：D/C11CarXml node_name : CMS*Door setTextContent: 1 | 发送TTS广播："请注意后方来车" | 任意车门打开时语音提示 | 可自定义提示文本 |
| 转向灯自动开360 | Logcat：D/C11CarXml node_name : CMS?fTurnLightCol setTextContent: 2 | 1. 启动360环视Activity2. 延迟600ms3. 点击对应方向摄像头按钮 | 打转向灯自动打开360环视并切换视角 | 支持左右转向灯分别切换 |
| 转向灯自动关360 | Logcat：D/C11CarXml node_name : CMS?TurnLight setTextContent: 0 | 1. 如果360在前台2. 发送返回键命令 | 转向灯关闭后自动关闭360环视 |  |
| 360方向盘按键 | Logcat：D/C11CarSomeIp onMessage WHEEL_360_ID value: 48 | 1. 启动360环视Activity2. 延迟600ms3. 点击前视摄像头按钮 | 解除时速超过30时方向盘360按键失效限制 | 原车限制30km/h以上无法使用 |
| 360方向盘按键2 | Logcat：D/C11CarSomeIp onMessage WHEEL_360_ID value: 48 | 1. 启动360环视Activity2. 延迟600ms3. 点击后视摄像头按钮 | 备用实现，功能同上 |  |
| 降速自动360 | Logcat：D/C11CarXml node_name : speed setTextContent: 10 | 1. 启动360环视Activity2. 等待360启动3. 点击前视摄像头按钮 | 车速低于10km/h时自动打开360环视 | 可自定义触发速度 |
| 速度超过80提醒 | Logcat：D/C11CarXml node_name : speed setTextContent: 80 | 发送TTS广播："道路千万条，安全第一条，请控制车速" | 超速语音提醒 | 可自定义提醒速度和文本 |

### 2.2 安全与提示功能

| 宏名称 | 触发条件 | 执行动作 | 功能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 童锁联动开 | 系统属性：strCarVehicleLock=1（车辆上锁） | 发送广播：com.iflytek.autofly.handMessage 儿童锁开启 | 车辆上锁后自动开启后排童锁 | 防止儿童误开车门 |
| 童锁联动关 | 系统属性：strCarVehicleLock=0（车辆解锁） | 发送广播：com.iflytek.autofly.handMessage 儿童锁关闭 | 车辆解锁后自动关闭后排童锁 |  |
| 锁车音效 | 系统属性：leap_screen_state=1（屏幕熄灭） | 1. 停止所有音频2. 播放自定义锁车音效3. 延迟5秒4. 恢复媒体音量 | 自定义锁车提示音 | 支持替换为任意音频文件 |
| 进入hold时语音提示 | （待完善） | 发送TTS广播："叮" | 自动驻车激活时语音提示 | 防止溜车 |
| 前车已驶离语音提示 | （待完善） | 发送TTS广播："叮" | 前车驶离时语音提示 | 等红灯时提醒 |

### 2.3 实用联动功能

| 宏名称 | 触发条件 | 执行动作 | 功能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 悬浮按钮-返回键 | 点击悬浮按钮1 | 发送返回键命令 | 虚拟返回键，适配副屏操作 | 位置：(1600,900) |
| 悬浮按钮-副屏主页键 | 点击悬浮按钮2 | 执行Shell命令：am start -n com.mcar.auto/com.mcar.auto.activity.IndexActivity --display 1 | 一键启动副屏桌面 | 需Shizuku权限 |
| 定时清理日志 | 每2分钟 | 1. 清除MacroDroid日志2. 清除系统日志3. 执行Shell命令：adb shell logcat -c -b all | 定期清理日志，防止车机卡顿 | 车机日志过多会导致系统变慢 |
| 重复启动logcat | 1. 开机触发2. 每5分钟触发 | 1. 禁用logcat相关宏2. 延迟2秒3. 启用logcat相关宏 | 解决logcat监听偶尔失效问题 | 自动重启日志监听服务 |
| shizuku激活 | 开机触发 | 自动激活Shizuku服务 | 开机自动获取ADB权限 | 无需手动操作 |
| 开机副驾驶 | 应用启动：cn.leapmotor.ctvfp（玛莎拉蒂模式） | 1. 延迟18秒2. 点击"氢桌面"3. 延迟310ms4. 再次点击"氢桌面" | 开机自动启动副屏氢桌面 |  |

### 2.4 解除行驶中限制

| 宏名称 | 触发条件 | 执行动作 | 功能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任何时速均可开启360 | 系统属性：camera_overspeed=0 | 设置系统属性：camera_overspeed=0 | 解除30km/h以上无法使用360环视的限制 | 永久生效 |
| 行驶中可运行app可播放视频 | 系统属性：C11_VIDEO_ENABLE=1 | 设置系统属性：C11_VIDEO_ENABLE=1 | 解除行驶中无法播放视频和运行部分应用的限制 | 可在行驶中使用爱奇艺、斗地主等 |

### 2.5 其他功能

| 宏名称 | 触发条件 | 执行动作 | 功能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关闭行人提示音 | （手动触发） | 发送广播：com.leapmotor.speech.tocarcontrol PEDESTRIANS_ALERT 0 | 关闭低速行人警示音 | 需手动执行 |
| 氛围灯开关 | 应用启动：wl.smartled（宝莲灯） | 1. 延迟5秒2. 点击右上角关闭按钮3. 返回桌面 | 自动关闭氛围灯应用弹窗 |  |
| 二次触发 | 应用启动：酷我音乐/设置 | 1. 禁用logcat相关宏2. 延迟2秒3. 启用logcat相关宏 | 解决部分应用启动时触发误操作 |  |

## 三、关键技术实现细节

### 3.1 自由语音文本输出（核心）

通过发送Intent到讯飞TTS服务实现任意文本语音播报，无需调用小灵助手

Intent intent = new Intent("com.iflytek.autofly.TtsService"); intent.setClassName("com.iflytek.cutefly.speechclient.hmi", "com.iflytek.autofly.voicecoreservice.tts.TtsService"); intent.putExtra("operation", "PLAY"); intent.putExtra("text", "自定义语音内容"); intent.putExtra("package", "leap"); intent.putExtra("priority", "high"); intent.putExtra("streamType", "3"); intent.putExtra("audioFocusDurationHint", "forever"); context.startService(intent);

### 3.2 童锁控制实现

通过发送讯飞语音服务的控制广播实现童锁开关，无需手动操作

Intent intent = new Intent("com.iflytek.autofly.handMessage"); intent.setPackage("com.leapmotor.leapmotoriflyspeechservice"); intent.putExtra("value", "{\"semantic\":{\"name\":\"儿童锁\",\"operation\":\"OPEN\",\"service\":\"CAR_CONTROL\"},\"focus\":\"carControl\",\"messageType\":\"REQUEST\",\"needResponse\":\"YES\",\"operationApp\":\"speech\",\"protocolId\":0,\"requestCode\":\"10039\",\"statusCode\":0,\"version\":\"v1.0\"}"); context.sendBroadcast(intent);

### 3.3 360环视自动切换视角

通过UI交互点击360环视界面的对应按钮实现视角切换

// 点击前视摄像头 UIInteractionAction action = new UIInteractionAction(); action.setViewId("*front_btn*"); action.setClickOption(4); // 点击包含指定文本的视图

### 3.4 事件防抖与去重

通过禁用/启用宏分类的方式实现事件防抖，防止同一事件多次触发

// 禁用logcat相关宏 DisableCategoryAction disableAction = new DisableCategoryAction(); disableAction.setCategory("logcat相关功能"); disableAction.setState(1); // 禁用 // 延迟后重新启用 PauseAction pauseAction = new PauseAction(); pauseAction.setDelayInSeconds(2); EnableCategoryAction enableAction = new EnableCategoryAction(); enableAction.setCategory("logcat相关功能"); enableAction.setState(0); // 启用

## 四、开发参考常量

### 4.1 系统广播常量

| 广播Action | 用途 |
| --- | --- |
| com.leapmotor.action.METER.CTRL | 方向盘按键事件 |
| com.iflytek.autofly.TtsService | 讯飞TTS语音播报 |
| com.iflytek.autofly.handMessage | 讯飞语音控制指令 |
| com.leapmotor.speech.tocarcontrol | 整车控制广播 |

### 4.2 系统属性常量

| 属性名 | 用途 |
| --- | --- |
| strCarVehicleLock | 车辆锁状态（0=解锁，1=上锁） |
| leap_screen_state | 屏幕状态（0=点亮，1=熄灭） |
| camera_overspeed | 360环视速度限制 |
| C11_VIDEO_ENABLE | 行驶中视频播放限制 |

## 五、给ChatGPT的开发协助指令

请基于以上零跑C11 MacroDroid自动化配置文档，协助我完成以下开发任务：

- 优化现有宏的逻辑，减少误触发和延迟

- 开发新的自动化场景（如：下雨自动关窗、上车自动开空调、熄火自动关窗）

- 将MacroDroid宏转换为Android原生Java/Kotlin代码

- 实现更稳定的Logcat监听服务，解决偶尔失效问题

- 设计一个统一的事件总线，管理所有车辆状态事件

- 提供错误处理和异常恢复机制，确保自动化脚本稳定运行

- 优化语音播报逻辑，避免与原车语音冲突

- 开发一个可视化的配置界面，方便用户自定义自动化规则

(豆包AI生成)